Meril – це глобальна компанія, заснована в 2006 році, яка займається виробництвом протезів суглобів, з метою поліпшення якості життя людей за допомогою інноваційних і передових медичних рішень.

Meril Orthopedics, підприємство компанії Meril, у співпраці з Maxx Ortho Inc (www.maxxmed.com) займає позицію лдера  в сфері розробки інноваційних ортопедичних імплантатів. Наші спільні технології заміни і широкий ряд товарів забезпечує нам провідну позицію серед закладів охорони здоров'я в більш, ніж 40 країнах.

Meril Ортопедія |Система безцементного кульшового імплантування

У компанії Meril, за допомогою системи стегнових ніжок  Latitud, об'єднуються  довгострокові, клінічно перевірені конструкції імплантатів з простою, ефективною і точною імплантацією , а також універсальними інструментами. Нова система стегнових ніжок  Latitud від компанії Meril складається з  безцементних компонентів стегна, а також безцементних вертлужних компонентів, які відповідають анатомічним та антропологічним характеристикам людини. Лікарі-хірурги можуть запропонувати своїм пацієнтам керамічні голівки Delta або металеві анатомічні голівки.

Комбінація дизайну та гідроксиапатитного покриття системи Latitud доведено клінічними показниками понад 25 років

Ospovit гідроксиапатитне (HA) покриття:

Конусна геометрія шийки:

Стандартна та високоофсетна ніжки:

Дозволяє відновити заміщення стегнової кістки

Сприяє швидкій біологічній вторинній фіксації за рахунок росту кістки

Стійка до осьового та поворотного зміщення, забезпечує відмінну стійкість

Подвійний клиновидний дизайн:

Висока міцність до зламів

Забезпечує низький коефіцієнт зносу з підвищеними механічними властивостями в порівнянні з традиційною керамічною голівкою

BioloxDelta керамічна голівка:

Зберігає кістку

Низькопрофільний латеральний проксимальний дизайн:

Метафізарне розширення:

Горизонтальні та вертикальні борозди:

Забезпечує максимальну фіксацію та передачу навантаження в проксимальний відділ стегнової кістки

Гарантує високу стійкість до навантажень та біосумісність

Титанови сплав (TI-6AI-4V):

Легкість імплантування

Звужений дистальний профіль:

Дизайн забезпечує антиротаційну стабільність ніжки

Варіанти розмірів:

135 стандартний офсет

125 Coxa Vara

Безцементний Latitud необхідно використовувати з голівкою Meril конус 12/14 LatitudTM CoCr чи Biolox® Delta

Клінічна довідка:

- Халлан Дж., Лі С.А., Фернс O., Енгесетер Л.Б., Хевелін Л. Средньостроковий і довгостроковий результат 11 516 безцементних первинних стегнових стрижнів з норвезбкого реєстру артропластики. J. Bone Joint Surg., 2007; 89-8: 1574-1580

- Роккум M., Брандт M., Бай K., Хетленд K.Р., Вааге С., Райстад A. Знос поліетилену, остеоліз і вертлужне ослаблення з протезуванням стегна з використанням покриття HA. J. Bone Joint Surg., 1999; 81-8: 582-589

Шліфований край :

Ультрависокомолекулярний  полієтилен:

Передова технологія чистого титанового покриття, що має більш 20 років відмінних клінічних даних

Напівсферична форма з напиленням Ti Growth :

Захищає великий поперековий м’яз

Вкладиш тримає чашку та запобігає деформуванню матеріалу

Конусний замок:

Фіксація вклашиша:

Вкладиш фіксується в чашці методом пресс - фіт

Блокуючий замок:

Для запобігання ротації та мікро рухів між чашкою та вкладишем

Пропонує високу стійкість до носостійкості   та біосумісність

Коване титанове покриття (Ti-6AI-4V):

Технічні особливості:

Забезпечує зменшення зносу 90% порівняно з традиційним поліетиленом, доведено клінічними результатами

- Шорсткість поверхні: Rt 300-600 мкм

- Товщина покриття: 500 мкм ± 100 мкм

- Міцність зчеплення покриття:  35Мра

- Пористість: 30-70%

Meril GmbH							Meril Health Pvt.Ltd

Борнхаймер Штрассе 135-137					H1-H3 Парк Мерил

D-53119 Бонн					Муктанан Марг, Чала

Німеччина						Гуржрат, Індія

Т. +4922871004000					т. +912603052100

Maxx Ortopedics Inc.

531, Плімут-роуд

№526

Плімут Мітинг, PA19462

Т. +1-484-342-0092-2100

Meril Bangladesh

Юніон Хайтс-01

55-2, Бір Уттам Казі

Нуруззаман Сарак

Дакка-1205, Бангладеш

MerilSous America

Doc Med LTDA		Meril SA Pty Ltd

Група 7, Парк Стоні Рідж

Угол Віктоппен і Естель Роудс

Йоханесбург, Південна Африка

Т. +27114652049

Ал.дос Тупінінкс

1079-Моб.:04077-003-Моема

Сан-Паулу, Бразилія

Т.+551136245935

Для отримання додаткової інформації про LatitudTM зверніться до місцевого представництва.

Будь-ласка, див. повний опис виробу, інформацію про  вибір продукту, показання, протипоказання, запобіжні заходи, побічні ефекти, попередження, материали, стерилизація і інструкція пацієнта, пов’язаних з системою   стегнових стрижнів LatitudTM на листку-вкладці.

УВАГА: ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПРОДАЄТЬСЯ В ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АБО ПРОДАЄТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЛІКАРЯ.

LatitudTM виробляється компанією Meril Healthcare Pvt. Ltd., а також LatitudTM є зареєстрованим товарним знаком Meril Healthcare Pvt. Ltd.

MH/BRC/HS/004 Rev-00